附件1

保健食品中75种非法添加化学药物的检测

BJS 201710

- 范围

本方法规定了保健食品中利血平、格列喹酮、羟基豪莫西地那非、硫代艾地那非、格列苯脲、格列美脲、豪莫西地那非、伐地那非、西地那非、那红地那非、伪伐地那非、那莫西地那非、瑞格列奈、红地那非、格列吡嗪、洛伐他汀羟酸钠盐、尼莫地平、辛伐他汀、氨氯地平、洛伐他汀、美伐他汀、氨基他达拉非、他达拉非、佐匹克隆、尼索地平、脱羟基洛伐他丁、哌唑嗪、非洛地平、格列波脲、尼群地平、罗格列酮、吡咯列酮、罗通定、醋氯芬酸、硝苯地平、三唑仑、青藤碱、呋塞米、咪达唑仑、格列齐特、劳拉西泮、酚酞、二氧丙嗪、氯硝西泮、阿普唑仑、扎来普隆、氯氮卓、氢氯噻嗪、艾司唑仑、奥沙西泮、地西泮、硝西泮、西布曲明、文拉法辛、氯苯那敏、氯美扎酮、甲苯磺丁脲、阿替洛尔、N-单去甲基西布曲明、N,N-双去甲基西布曲明、沙丁胺醇、司可巴比妥、褪黑素、芬氟拉明、苯巴比妥、可乐定、异戊巴比妥、卡托普利、苯乙双胍、巴比妥、麻黄碱、丁二胍、氨甲环酸、二甲双胍和烟酸的液相色谱-串联质谱检测方法。

本方法适用于片剂、口服液、硬胶囊和软胶囊保健食品中的利血平、格列喹酮、羟基豪莫西地那非、硫代艾地那非、格列苯脲、格列美脲、豪莫西地那非、伐地那非、西地那非、那红地那非、伪伐地那非、那莫西地那非、瑞格列奈、红地那非、格列吡嗪、洛伐他汀羟酸、尼莫地平、辛伐他汀、氨氯地平、洛伐他汀、美伐他汀、氨基他达拉非、他达拉非、佐匹克隆、尼索地平、脱羟基洛伐他丁、哌唑嗪、非洛地平、格列波脲、尼群地平、罗格列酮、吡咯列酮、罗通定、醋氯芬酸、硝苯地平、三唑仑、青藤碱、呋塞米、咪达唑仑、格列齐特、劳拉西泮、酚酞、二氧丙嗪、氯硝西泮、阿普唑仑、扎来普隆、氯氮卓、氢氯噻嗪、艾司唑仑、奥沙西泮、地西泮、硝西泮、西布曲明、文拉法辛、氯苯那敏、氯美扎酮、甲苯磺丁脲、阿替洛尔、N-单去甲基西布曲明、N,N-双去甲基西布曲明、沙丁胺醇、司可巴比妥、褪黑素、芬氟拉明、苯巴比妥、可乐定、异戊巴比妥、卡托普利、苯乙双胍、巴比妥、麻黄碱、丁二胍、氨甲环酸、二甲双胍和烟酸共75种非法添加物质的检测，同样适用于片剂、口服液、硬胶囊、软胶囊类声称具有保健功效的食品中上述75种物质的检测。

- 原理

试样经甲醇提取后，采用液相色谱-串联质谱仪检测。

- 试剂和材料

注：水为GB/T 6682规定的一级水。

3.1 试剂

3.1.1 甲醇（CH3OH)：色谱纯。

3.1.2 乙腈（CH3CN）：色谱纯。

3.1.3 甲酸（CH2O2）：质谱级。

3.1.4 乙酸铵（CH3COONH4）：质谱级。

3.1.5 0.1%甲酸-10 mmol/L乙酸铵水溶液：精密量取甲酸（3.1.3）1 mL，称取乙酸铵（3.1.4）0.771 g，用水溶解并定容至1000 mL。

3.2 标准品

利血平、格列喹酮、羟基豪莫西地那非、硫代艾地那非、格列苯脲、格列美脲、豪莫西地那非、伐地那非、西地那非、那红地那非、伪伐地那非、那莫西地那非、瑞格列奈、红地那非、格列吡嗪、洛伐他汀羟酸钠盐、尼莫地平、辛伐他汀、氨氯地平、洛伐他汀、美伐他汀、氨基他达拉非、他达拉非、佐匹克隆、尼索地平、脱羟基洛伐他丁、哌唑嗪、非洛地平、格列波脲、尼群地平、罗格列酮、吡咯列酮、罗通定、醋氯芬酸、硝苯地平、三唑仑、青藤碱、呋塞米、咪达唑仑、格列齐特、劳拉西泮、酚酞、二氧丙嗪、氯硝西泮、阿普唑仑、扎来普隆、氯氮卓、氢氯噻嗪、艾司唑仑、奥沙西泮、地西泮、硝西泮、西布曲明、文拉法辛、氯苯那敏、氯美扎酮、甲苯磺丁脲、阿替洛尔、N-单去甲基西布曲明、N,N-双去甲基西布曲明、沙丁胺醇、司可巴比妥、褪黑素、芬氟拉明、苯巴比妥、可乐定、异戊巴比妥、卡托普利、苯乙双胍、巴比妥、麻黄碱、丁二胍、氨甲环酸、二甲双胍和烟酸标准品的中文名称、英文名称、CAS登录号、分子式和相对分子量见附录A表A.1，纯度均≥98%。

3.3 标准溶液配制

3.3.1 标准储备液：分别精密称取利血平、格列喹酮、羟基豪莫西地那非、硫代艾地那非、格列苯脲、格列美脲、豪莫西地那非、伐地那非、西地那非、那红地那非、伪伐地那非、那莫西地那非、瑞格列奈、红地那非、格列吡嗪、洛伐他汀羟酸钠盐、尼莫地平、辛伐他汀、氨氯地平、洛伐他汀、美伐他汀、氨基他达拉非、他达拉非、佐匹克隆、尼索地平、脱羟基洛伐他丁、哌唑嗪、非洛地平、格列波脲、尼群地平、罗格列酮、吡咯列酮、罗通定、醋氯芬酸、硝苯地平、三唑仑、青藤碱、呋塞米、咪达唑仑、格列齐特、劳拉西泮、酚酞、二氧丙嗪、氯硝西泮、阿普唑仑、扎来普隆、氯氮卓、氢氯噻嗪、艾司唑仑、奥沙西泮、地西泮、硝西泮、西布曲明、文拉法辛、氯苯那敏、氯美扎酮、甲苯磺丁脲、阿替洛尔、N-单去甲基西布曲明、N,N-双去甲基西布曲明、沙丁胺醇、司可巴比妥、褪黑素、芬氟拉明、苯巴比妥、可乐定、异戊巴比妥、卡托普利、苯乙双胍、巴比妥、麻黄碱、丁二胍、氨甲环酸、二甲双胍和烟酸标准品（3.2）0.01 g（精确至0.000 01 g）于10 mL容量瓶中，甲醇溶解并定容，得到浓度为1 mg/mL的储备液，-20 ℃避光贮存，有效期3个月。

3.3.2 混合标准溶液：分别精密量取储备液（3.3.1）适量，用甲醇（3.1.1）稀释成混合标准中间液，其中利血平、格列喹酮、羟基豪莫西地那非、硫代艾地那非、格列苯脲、格列美脲、豪莫西地那非、伐地那非、西地那非、那红地那非、伪伐地那非、那莫西地那非、瑞格列奈、红地那非、格列吡嗪、尼莫地平、辛伐他丁、氨氯地平、洛伐他丁、美伐他丁、氨基他达拉非、他达拉非、佐匹克隆、尼索地平、脱羟基洛伐他丁、哌唑嗪、非洛地平、格列波脲、尼群地平、罗格列酮、吡咯列酮、罗通定、醋氯芬酸、硝苯地平、三唑仑、青藤碱、咪达唑仑、格列齐特、劳拉西泮、酚酞、二氧丙嗪、氯硝西泮、阿普唑仑、扎来普隆、氯氮卓、艾司唑仑、奥沙西泮、地西泮、硝西泮、西布曲明、文拉法辛、氯苯那敏、氯美扎酮、甲苯磺丁脲、阿替洛尔、N-单去甲基西布曲明、N,N-双去甲基西布曲明、沙丁胺醇、褪黑素、芬氟拉明、可乐定、卡托普利、苯乙双胍、麻黄碱、丁二胍、氨甲环酸和二甲双胍浓度为10 μg/mL，洛伐他汀羟酸钠盐、呋塞米、氢氯噻嗪、司可巴比妥、苯巴比妥、异戊巴比妥、巴比妥和烟酸浓度为100 μg/mL。再用初始流动相（见表1）稀释成混合标准使用液，上述物质浓度分别为100 ng/mL和1 μg/mL，临用时配制。

- 仪器和设备

4.1 高效液相色谱-串联质谱仪：配有电喷雾离子源。

4.2 分析天平：感量分别为0.001 g、0.000 1 g和0.000 01 g。

4.3 离心机：转速≥4 000 r/min。

4.4 超声波清洗器。

- 分析步骤

5.1 试样制备

精密称取样品1 g（精确至0.000 1 g），置于50 mL容量瓶中，加甲醇（3.1.1）适量，超声提取15 min，放冷至室温，用甲醇（3.1.1）定容（若样品中含有油脂，则将样品提取液在-20 ℃条件下放置24~48 h，时间可视样品是否澄清而定），5 000 r/min离心5 min，上清液经微孔滤膜过滤(0.22 µm，有机相)，取续滤液作为待测液。

5.2 仪器参考条件

5.2.1 色谱条件

a）色谱柱：C18柱，1.8 μm，2.1×100 mm，或性能相当者。

b）流动相：A为0.1%甲酸-10 mmol/L乙酸铵（3.1.5），B为乙腈（3.1.2），参考梯度洗脱程序见表1。

c）流速：0.3 mL/min。

d）柱温：40 ℃。

e）进样量：5 μL。

表1 参考梯度洗脱程序

| 时间/min | A：0.1%甲酸-10 mmol/L乙酸铵/% | B：乙腈/% |
| --- | --- | --- |
| 0 | 90 | 10 |
| 2 | 90 | 10 |
| 2.1 | 65 | 35 |
| 4 | 65 | 35 |
| 4.1 | 60 | 40 |
| 6.5 | 60 | 40 |
| 7 | 20 | 80 |
| 9 | 20 | 80 |
| 9.1 | 10 | 90 |

5.2.2 质谱条件

a）电离方式：电喷雾正负离子模式。

b）检测方式：多反应检测（MRM）。

c）雾化气：N2。

d）干燥气流速：8 L/min。

e）喷雾电压：500 V。

f）气流温度：350 ℃。

g）毛细管电压：3500 V（+）3000 V（-）。

h）鞘气流速：11 L/min。

i）鞘气温度：250 ℃。

j）定性离子对、定量离子、碎裂电压、碰撞能量和离子化模式见表2。

表2 非法添加化学药物的主要质谱参数

| 序号 | 化合物 | 母离子（m/z） | 子离子（m/z） | 碎裂电压 （V） | 碰撞能量 （eV） | 离子化模式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 利血平 | 609.2 | 448.1 | 135 | 28 | + |
|  |  | 609.2 | 397.1* | 135 | 24 | + |
| 2 | 格列喹酮 | 528 | 403* | 135 | 7 | + |
|  |  | 528 | 386 | 135 | 19 | + |
| 3 | 羟基豪莫西地那非 | 505 | 487* | 135 | 20 | + |
|  |  | 505 | 377 | 135 | 20 | + |
| 4 | 硫代艾地那非 | 505 | 448 | 135 | 20 | + |
|  |  | 505 | 393* | 135 | 20 | + |
| 5 | 格列苯脲 | 495 | 369 | 135 | 6 | + |
|  |  | 495 | 169* | 135 | 18 | + |
| 6 | 格列美脲 | 491 | 352 | 135 | 7 | + |
|  |  | 491 | 126* | 135 | 23 | + |
| 7 | 豪莫西地那非 | 489 | 311 | 135 | 20 | + |
|  |  | 489 | 113* | 135 | 20 | + |
| 8 | 伐地那非 | 489 | 299 | 135 | 20 | + |
|  |  | 489 | 151* | 135 | 20 | + |
| 9 | 西地那非 | 475 | 377 | 135 | 20 | + |
|  |  | 475 | 311* | 135 | 20 | + |
| 10 | 红地那非 | 467 | 420 | 135 | 20 | + |
|  |  | 467 | 396* | 135 | 20 | + |
| 11 | 伪伐地那非 | 460 | 432* | 135 | 20 | + |
|  |  | 460 | 377 | 135 | 20 | + |
| 12 | 那莫西地那非 | 460 | 377 | 135 | 20 | + |
|  |  | 460 | 329* | 135 | 20 | + |
| 13 | 瑞格列奈 | 453 | 162 | 135 | 20 | + |
|  |  | 453 | 86* | 135 | 20 | + |
| 14 | 那红地那非 | 453 | 406 | 135 | 16 | + |
|  |  | 453 | 353* | 135 | 24 | + |
| 15 | 格列吡嗪 | 446 | 347 | 135 | 7 | + |
|  |  | 446 | 321* | 135 | 7 | + |
| 16 | 洛伐他丁羟酸钠盐 | 445 | 343* | 135 | 10 | + |
|  |  | 445 | 173 | 135 | 30 | + |
| 17 | 尼莫地平 | 419 | 343* | 135 | 10 | + |
|  |  | 419 | 301 | 135 | 20 | + |
| 18 | 辛伐他汀 | 419 | 285 | 135 | 20 | + |
|  |  | 419 | 199* | 135 | 20 | + |
| 19 | 氨氯地平 | 409 | 294 | 135 | 10 | + |
|  |  | 409 | 238* | 135 | 10 | + |
| 20 | 洛伐他汀 | 405 | 285 | 135 | 20 | + |
|  |  | 405 | 199* | 135 | 20 | + |
| 21 | 美伐他汀 | 391 | 185* | 135 | 20 | + |
|  |  | 391 | 159 | 135 | 20 | + |
| 22 | 氨基他达拉非 | 391 | 269* | 135 | 20 | + |
|  |  | 391 | 262 | 135 | 20 | + |
| 23 | 他达拉非 | 390 | 302 | 135 | 20 | + |
|  |  | 390 | 268* | 135 | 20 | + |
| 24 | 佐匹克隆 | 389.2 | 245* | 135 | 10 | + |
|  |  | 389.2 | 217 | 135 | 20 | + |
| 25 | 尼索地平 | 389 | 239* | 135 | 10 | + |
|  |  | 389 | 195 | 135 | 20 | + |
| 26 | 脱羟基洛伐他汀 | 387 | 199* | 135 | 10 | + |
|  |  | 387 | 173 | 135 | 10 | + |
| 27 | 哌唑嗪 | 384.1 | 247.1* | 135 | 28 | + |
|  |  | 384.1 | 138 | 135 | 28 | + |
| 28 | 非洛地平 | 383.9 | 352 | 135 | 10 | + |
|  |  | 383.9 | 338* | 135 | 10 | + |
| 29 | 格列波脲 | 367 | 170* | 135 | 10 | + |
|  |  | 367 | 152 | 135 | 20 | + |
| 30 | 尼群地平 | 361 | 329 | 135 | 20 | + |
|  |  | 361 | 315* | 135 | 10 | + |
| 31 | 罗格列酮 | 358 | 135* | 135 | 23 | + |
|  |  | 358 | 107 | 135 | 23 | + |
| 32 | 吡咯列酮 | 357 | 134* | 135 | 23 | + |
|  |  | 357 | 119 | 135 | 23 | + |
| 33 | 罗通定 | 356.4 | 192* | 135 | 30 | + |
|  |  | 356.4 | 165 | 135 | 20 | + |
| 34 | 醋氯芬酸 | 355 | 251 | 135 | 10 | + |
|  |  | 355 | 215.8* | 135 | 20 | + |
| 35 | 硝苯地平 | 347 | 315* | 135 | 2 | + |
|  |  | 347 | 245.9 | 135 | 2 | + |
| 36 | 三唑仑 | 343.1 | 314.9 | 135 | 28 | + |
|  |  | 343.1 | 308* | 135 | 24 | + |
| 37 | 青藤碱 | 330.1 | 180.9 | 135 | 30 | + |
|  |  | 330.1 | 58* | 135 | 40 | + |
| 38 | 呋塞米 | 329 | 205* | 135 | 30 | - |
|  |  | 329 | 126 | 135 | 30 | - |
| 39 | 咪达唑仑 | 326.1 | 291* | 135 | 24 | + |
|  |  | 326.1 | 243.9 | 135 | 28 | + |
| 40 | 格列齐特 | 324 | 127* | 135 | 15 | + |
|  |  | 324 | 110 | 135 | 19 | + |
| 41 | 劳拉西泮 | 321.1 | 302.9 | 135 | 12 | + |
|  |  | 321.1 | 275* | 135 | 20 | + |
| 42 | 酚酞 | 319 | 225* | 135 | 30 | + |
|  |  | 319 | 105 | 135 | 30 | + |
| 43 | 二氧丙嗪 | 317 | 167 | 135 | 30 | + |
|  |  | 317 | 86* | 135 | 20 | + |
| 44 | 氯硝西泮 | 316 | 240.9 | 135 | 30 | + |
|  |  | 316 | 213.8* | 135 | 40 | + |
| 45 | 阿普唑仑 | 309.1 | 281* | 135 | 24 | + |
|  |  | 309.1 | 274.1 | 135 | 24 | + |
| 46 | 扎来普隆 | 306.1 | 264 | 135 | 20 | + |
|  |  | 306.1 | 236* | 135 | 20 | + |
| 47 | 氯氮卓 | 300.1 | 283* | 135 | 12 | + |
|  |  | 300.1 | 241 | 135 | 12 | + |
| 48 | 氢氯噻嗪 | 296 | 268.9 | 135 | 20 | - |
|  |  | 296 | 205* | 135 | 20 | - |
| 49 | 艾司唑仑 | 295.1 | 267* | 135 | 24 | + |
|  |  | 295.1 | 192 | 135 | 20 | + |
| 50 | 奥沙西泮 | 287 | 241* | 135 | 20 | + |
|  |  | 287 | 162.9 | 135 | 30 | + |
| 51 | 地西泮 | 285.1 | 257.1 | 135 | 20 | + |
|  |  | 285.1 | 222.1* | 135 | 28 | + |
| 52 | 硝西泮 | 282.1 | 254 | 135 | 20 | + |
|  |  | 282.1 | 236* | 135 | 24 | + |
| 53 | 西布曲明 | 280 | 139 | 135 | 30 | + |
|  |  | 280 | 125* | 135 | 30 | + |
| 54 | 文拉法辛 | 278.2 | 120.9 | 135 | 20 | + |
|  |  | 278.2 | 57.9* | 135 | 10 | + |
| 55 | 氯苯那敏 | 275.1 | 230.1* | 135 | 10 | + |
|  |  | 275.1 | 166.9 | 135 | 35 | + |
| 56 | 氯美扎酮 | 274 | 154* | 135 | 20 | + |
|  |  | 274 | 103 | 135 | 20 | + |
| 57 | 甲苯磺丁脲 | 271 | 155 | 135 | 12 | + |
|  |  | 271 | 74* | 135 | 12 | + |
| 58 | 阿替洛尔 | 267.1 | 190 | 135 | 16 | + |
|  |  | 267.1 | 145* | 135 | 24 | + |
| 59 | N-单去甲基西布曲明 | 266 | 139 | 135 | 30 | + |
|  |  | 266 | 125* | 135 | 30 | + |
| 60 | N,N-双去甲基西布曲明 | 252 | 139 | 135 | 30 | + |
|  |  | 252 | 125* | 135 | 30 | + |
| 61 | 沙丁胺醇 | 240 | 166 | 135 | 10 | + |
|  |  | 240 | 147.9* | 135 | 20 | + |
| 62 | 司可巴比妥 | 237 | 194* | 135 | 8 | - |
|  |  | 237 | 85 | 135 | 20 | - |
| 63 | 褪黑素 | 233.1 | 174.2* | 135 | 10 | + |
|  |  | 233.1 | 159 | 135 | 20 | + |
| 64 | 芬氟拉明 | 232 | 159* | 135 | 30 | + |
|  |  | 232 | 109 | 135 | 30 | + |
| 65 | 苯巴比妥 | 231 | 188* | 135 | 4 | - |
|  |  | 231 | 85 | 135 | 20 | - |
| 66 | 可乐定 | 230 | 212.8* | 135 | 22 | + |
|  |  | 230 | 159.6 | 135 | 38 | + |
| 67 | 异戊巴比妥 | 225.1 | 182* | 135 | 4 | - |
|  |  | 225.1 | 85 | 135 | 20 | - |
| 68 | 卡托普利 | 218 | 172 | 135 | 6 | + |
|  |  | 218 | 116* | 135 | 10 | + |
| 69 | 苯乙双胍 | 206 | 105 | 135 | 23 | + |
|  |  | 206 | 60* | 135 | 15 | + |
| 70 | 巴比妥 | 183.1 | 140.1* | 135 | 4 | - |
|  |  | 183.1 | 85 | 135 | 20 | - |
| 71 | 麻黄碱 | 166 | 148 | 135 | 30 | + |
|  |  | 166 | 133* | 135 | 30 | + |
| 72 | 丁二胍 | 158 | 60* | 135 | 10 | + |
|  |  | 158 | 57 | 135 | 20 | + |
| 73 | 氨甲环酸 | 158 | 95* | 135 | 10 | + |
|  |  | 158 | 67.1 | 135 | 10 | + |
| 74 | 二甲双胍 | 130 | 71 | 135 | 23 | + |
|  |  | 130 | 60* | 135 | 11 | + |
| 75 | 烟酸 | 124 | 78 | 135 | 50 | + |
|  |  | 124 | 52* | 135 | 50 | + |

注：标*为定量离子

5.3 定性判定

按照上述条件测定待测液和混合标准使用液，如果试样待测液中色谱峰的保留时间与混合标准使用液中某一组分保留时间一致（变化范围在±2.5%之内），试样待测液中色谱峰定性离子对的相对丰度与浓度相当的混合标准使用液相对丰度一致，相对丰度（k）偏差不超过表3规定的范围，则可判定为试样中存在该成分。

表3 定性确证时相对离子丰度的最大允许偏差

| 相对离子丰度（%） | k>50% | 50%≥k>20% | 20%≥k>10% | k≤10% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 允许的最大偏差（%） | ± 20 | ± 25 | ± 30 | ± 50 |

- 检出限

当称样量为1 g时，75种非法添加化学药物的检出限见表4。

表4 非法添加化学药物的检出限

| 编号 | 名称 | 口服液检出限（μg/g) | 硬胶囊检出限（μg/g) | 软胶囊检出限（μg/g) | 片剂检出限(µg/g) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 利血平 | 0.024 | 0.22 | 0.069 | 0.22 |
| 2 | 格列喹酮 | 0.025 | 0.37 | 0.11 | 0.37 |
| 3 | 羟基豪莫西地那非 | 0.11 | 0.88 | 0.27 | 0.88 |
| 4 | 硫代艾地那非 | 0.054 | 0.81 | 0.25 | 0.81 |
| 5 | 格列苯脲 | 0.055 | 0.23 | 0.24 | 0.24 |
| 6 | 格列美脲 | 0.023 | 0.33 | 0.10 | 0.33 |
| 7 | 豪莫西地那非 | 0.036 | 0.53 | 0.16 | 0.53 |
| 8 | 伐地那非 | 0.017 | 0.25 | 0.078 | 0.25 |
| 9 | 红地那非 | 0.23 | 0.83 | 0.26 | 0.83 |
| 10 | 西地那非 | 0.025 | 0.38 | 0.12 | 0.38 |
| 11 | 伪伐地那非 | 0.076 | 0.26 | 0.08 | 0.26 |
| 12 | 那莫西地那非 | 0.035 | 1.8 | 0.26 | 1.8 |
| 13 | 瑞格列奈 | 0.025 | 0.37 | 0.11 | 0.37 |
| 14 | 那红地那非 | 0.06 | 0.88 | 0.27 | 0.88 |
| 15 | 格列吡嗪 | 0.025 | 0.38 | 0.12 | 0.38 |
| 16 | 洛伐他汀羟酸钠盐 | 1.2 | 0.64 | 4.5 | 4.5 |
| 17 | 尼莫地平 | 0.024 | 0.36 | 0.11 | 0.36 |
| 18 | 辛伐他汀 | 0.16 | 0.36 | 0.11 | 0.36 |
| 19 | 氨氯地平 | 0.024 | 0.36 | 0.11 | 0.36 |
| 20 | 洛伐他汀 | 0.043 | 0.35 | 0.34 | 0.35 |
| 21 | 美伐他汀 | 0.033 | 0.49 | 0.42 | 0.49 |
| 22 | 氨基他达拉非 | 0.041 | 0.61 | 0.19 | 0.61 |
| 23 | 他达拉非 | 0.03 | 0.45 | 0.14 | 0.45 |
| 24 | 佐匹克隆 | 0.018 | 0.27 | 0.084 | 0.27 |
| 25 | 尼索地平 | 0.026 | 0.39 | 0.30 | 0.39 |
| 26 | 脱羟基洛伐他汀 | 0.10 | 0.64 | 0.17 | 0.64 |
| 27 | 哌唑嗪 | 0.024 | 0.36 | 0.11 | 0.36 |
| 28 | 非洛地平 | 0.12 | 0.48 | 0.15 | 0.48 |
| 29 | 格列波脲 | 0.049 | 0.64 | 0.17 | 0.64 |
| 30 | 尼群地平 | 0.49 | 0.32 | 0.26 | 0.49 |
| 31 | 罗格列酮 | 0.028 | 0.41 | 0.13 | 0.41 |
| 32 | 吡咯列酮 | 0.024 | 0.36 | 0.11 | 0.36 |
| 33 | 罗通定 | 0.024 | 0.32 | 0.092 | 0.32 |
| 34 | 醋氯芬酸 | 0.025 | 0.35 | 0.11 | 0.35 |
| 35 | 硝苯地平 | 0.024 | 0.34 | 0.10 | 0.34 |
| 36 | 三唑仑 | 0.024 | 0.32 | 0.084 | 0.32 |
| 37 | 青藤碱 | 0.035 | 0.33 | 0.10 | 0.33 |
| 38 | 呋塞米 | 9.4 | 7.0 | 2.7 | 9.4 |
| 39 | 咪达唑仑 | 0.027 | 0.39 | 0.12 | 0.39 |
| 40 | 格列齐特 | 0.023 | 0.34 | 0.1 | 0.34 |
| 41 | 劳拉西泮 | 0.043 | 0.35 | 0.11 | 0.35 |
| 42 | 酚酞 | 0.027 | 0.40 | 0.12 | 0.40 |
| 43 | 二氧丙嗪 | 0.025 | 0.37 | 0.12 | 0.37 |
| 44 | 氯硝西泮 | 0.035 | 0.38 | 0.12 | 0.38 |
| 45 | 阿普唑仑 | 0.024 | 0.34 | 0.11 | 0.34 |
| 46 | 扎来普隆 | 0.026 | 0.38 | 0.12 | 0.38 |
| 47 | 氯氮卓 | 0.091 | 0.35 | 0.16 | 0.35 |
| 48 | 氢氯噻嗪 | 3.7 | 3.5 | 2.1 | 3.7 |
| 49 | 艾司唑仑 | 0.027 | 0.4 | 0.12 | 0.40 |
| 50 | 奥沙西泮 | 0.024 | 0.36 | 0.11 | 0.36 |
| 51 | 地西泮 | 0.027 | 0.4 | 0.12 | 0.40 |
| 52 | 硝西泮 | 0.024 | 0.36 | 0.11 | 0.36 |
| 53 | 西布曲明 | 0.023 | 0.35 | 0.11 | 0.35 |
| 54 | 文拉法辛 | 0.025 | 0.36 | 0.11 | 0.36 |
| 55 | 氯苯那敏 | 0.024 | 0.35 | 0.11 | 0.35 |
| 56 | 氯美扎酮 | 0.39 | 0.86 | 0.26 | 0.86 |
| 57 | 甲苯磺丁脲 | 0.025 | 0.37 | 0.11 | 0.37 |
| 58 | 阿替洛尔 | 0.058 | 0.35 | 0.11 | 0.35 |
| 59 | N-单去甲基西布曲明 | 0.066 | 0.98 | 0.30 | 0.98 |
| 60 | N,N-双去甲基西布曲明 | 0.038 | 0.35 | 0.11 | 0.35 |
| 61 | 沙丁胺醇 | 0.06 | 0.88 | 0.27 | 0.88 |
| 62 | 司可巴比妥 | 7.1 | 5.1 | 2.9 | 7.1 |
| 63 | 褪黑素 | 0.028 | 0.42 | 0.13 | 0.42 |
| 64 | 芬氟拉明 | 0.06 | 0.90 | 0.28 | 0.90 |
| 65 | 苯巴比妥 | 5.5 | 6.7 | 15 | 15 |
| 66 | 可乐定 | 0.13 | 0.35 | 0.11 | 0.35 |
| 67 | 异戊巴比妥 | 2.0 | 1.5 | 3.9 | 3.9 |
| 68 | 卡托普利 | 0.096 | 0.32 | 0.084 | 0.32 |
| 69 | 苯乙双胍 | 0.057 | 0.85 | 0.26 | 0.85 |
| 70 | 巴比妥 | 39 | 9.0 | 12 | 39 |
| 71 | 麻黄碱 | 0.57 | 3.2 | 0.84 | 3.2 |
| 72 | 丁二胍 | 0.049 | 0.64 | 0.17 | 0.64 |
| 73 | 氨甲环酸 | 0.046 | 0.35 | 0.11 | 0.35 |
| 74 | 二甲双胍 | 0.049 | 0.64 | 0.17 | 0.64 |
| 75 | 烟酸 | 5.0 | 5.8 | 2.8 | 5.8 |

附录A

75种非法添加化学药物标准品信息

表A.1 75种非法添加化学药物标准品的中文名称、英文名称、CAS登录号、分子式和相对分子量

| 序号 | 中文名称 | 英文名称 | CAS登录号 | 分子式 | 相对分子量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 利血平 | Reserpine | 50-55-5 | C33H40N2O9 | 608.68 |
| 2 | 格列喹酮 | Gliquidone | 33342-05-1 | C27H33N3O6S | 527.21 |
| 3 | 羟基豪莫西地那非 | Hydroxyhomosildenafil | 139755-85-4 | C23H32N6O5S | 504.60 |
| 4 | 硫代艾地那非 | Thioaildenafil | 856190-47-1 | C23H32N6O3S2 | 504.67 |
| 5 | 格列苯脲 | Glibenclamide | 10238-21-8 | C23H28ClN3O5S | 494.00 |
| 6 | 格列美脲 | Glimepiride | 93479-97-1 | C24H34N4O5S | 490.22 |
| 7 | 豪莫西地那非 | Homosildenafil | 642928-07-2 | C23H32N6O4S | 488.22 |
| 8 | 伐地那非 | Vardenafil | 224785-90-4 | C23H32N6O4S | 488.22 |
| 9 | 红地那非 | Hongdenafil | 831217-01-7 | C25H34N6O3 | 466.58 |
| 10 | 西地那非 | Sildenafil | 139755-83-2 | C22H30N6O4S | 474.58 |
| 11 | 伪伐地那非 | Pseudovardenafil | 224788-34-5 | C22H29N5O4S | 459.56 |
| 12 | 那莫西地那非 | Norneosildenafil | 371959-09-0 | C22H29N5O4S | 459.56 |
| 13 | 瑞格列奈 | Repaglinide | 135062-02-1 | C27H36N2O4 | 452.27 |
| 14 | 那红地那非 | Noracetildenafil | 949091-38-7 | C24H32N6O3 | 452.56 |
| 15 | 格列吡嗪 | Glipizide | 29094-61-9 | C21H27N5O4S | 445.53 |
| 16 | 洛伐他汀羟酸钠盐 | Lovastatin Hydroxy Acid, Sodium Salt | 75225-50-2 | C24H37NaO6 | 444.54 |
| 17 | 尼莫地平 | Nimodipine | 66085-59-4 | C21H26N2O7 | 418.44 |
| 18 | 辛伐他汀 | Simvastatin | 79902-63-9 | C25H38O5 | 418.57 |
| 19 | 氨氯地平 | Amlodipine | 88150-42-9 | C20H25ClN2O5 | 408.88 |
| 20 | 洛伐他汀 | Lovastatin | 75330-75-5 | C24H36O5 | 404.54 |
| 21 | 美伐他汀 | Mevastatin | 73573-88-3 | C23H34O5 | 390.51 |
| 22 | 氨基他达拉非 | Aminotadalafil | 385769-84-6 | C21H18N4O4 | 390.39 |
| 23 | 他达拉非 | Tadalafil | 171596-29-5 | C22H19N3O4 | 389.40 |
| 24 | 佐匹克隆 | Zopiclone | 43200-80-2 | C17H17ClN6O3 | 388.10 |
| 25 | 尼索地平 | Nisoldipine | 63675-72-9 | C20H24N2O6 | 388.41 |
| 26 | 脱羟基洛伐他丁 | Dehydro Lovastatin | 109273-98-5 | C24H34O4 | 386.53 |
| 27 | 哌唑嗪 | Prazosin | 19216-56-9 | C19H21N5O4 | 383.40 |
| 28 | 非洛地平 | Felodipine | 72509-76-3 | C18H19Cl2NO4 | 383.07 |
| 29 | 格列波脲 | Glibornuride | 26944-48-9 | C18H26N2O4S | 366.48 |
| 30 | 尼群地平 | Nitrendipine | 39562-70-4 | C18H20N2O6 | 360.36 |
| 31 | 罗格列酮 | Rosiglitazone | 122320-73-4 | C18H19N3O3S | 357.11 |
| 32 | 吡咯列酮 | Pioglitazone | 111025-46-8 | C19H20N2O3S | 356.44 |
| 33 | 罗通定 | Tetrahydropalmatine | 2934-97-6 | C21H25NO4 | 355.43 |
| 34 | 醋氯芬酸 | Aceclofenac | 89796-99-6 | C16H13Cl2NO4 | 354.18 |
| 35 | 硝苯地平 | Nifedipine | 21829-25-4 | C17H18N2O6 | 346.34 |
| 36 | 三唑仑 | Triazolam | 28911-01-5 | C17H12Cl2N4 | 342.04 |
| 37 | 青藤碱 | Sinomenine | 115-53-7 | C19H23NO4 | 329.16 |
| 38 | 呋塞米 | Furosemide | 54-31-9 | C12H11ClN2O5S | 330.01 |
| 39 | 咪达唑仑 | Midazolam | 59467-70-8 | C18H13ClFN3 | 325.77 |
| 40 | 格列齐特 | Gliclazide | 21187-98-4 | C15H21N3O3S | 323.13 |
| 41 | 劳拉西泮 | Lorazepam | 846-49-1 | C15H10Cl2N2O2 | 320.01 |
| 42 | 酚酞 | Phenolphthalein | 77-09-8 | C20H14O4 | 318.33 |
| 43 | 二氧丙嗪 | Dioxopromethazine | 13754-56-8 | C17H20N2O2S | 316.42 |
| 44 | 氯硝西泮 | Clonazepam | 1622-61-3 | C15H10ClN3O3 | 315.04 |
| 45 | 阿普唑仑 | Alprazolam | 28981-97-7 | C17H13ClN4 | 308.08 |
| 46 | 扎来普隆 | Zaleplon | 151319-34-5 | C17H15N5O | 305.13 |
| 47 | 氯氮卓 | Chlordiazepoxide | 58-25-3 | C16H14ClN3O | 299.08 |
| 48 | 氢氯噻嗪 | Hydrochlorothiazide | 58-93-5 | C7H8ClN3O4S2 | 297.74 |
| 49 | 艾司唑仑 | Estazolam | 29975-16-4 | C16H11ClN4 | 294.06 |
| 50 | 奥沙西泮 | Oxazepam | 604-75-1 | C15H11ClN2O2 | 286.05 |
| 51 | 地西泮 | Diazepam | 439-14-5 | C16H13ClN2O | 284.07 |
| 52 | 硝西泮 | Nitrazepam | 146-22-5 | C15H11N3O3 | 281.07 |
| 53 | 西布曲明 | Sibutramine | 106650-56-0 | C17H26ClN | 279.85 |
| 54 | 文拉法辛 | Venlafaxine | 93413-69-5 | C17H27NO2 | 277.20 |
| 55 | 氯苯那敏 | Chlorphenamine | 132-22-9 | C12H5N7O12 | 439.21 |
| 56 | 氯美扎酮 | Chlormezanone | 80-77-3 | C11H12ClNO3S | 273.74 |
| 57 | 甲苯磺丁脲 | Tolbutamide | 64-77-7 | C12H18N2O3S | 270.10 |
| 58 | 阿替洛尔 | Atenolol | 29122-68-7 | C14H22N2O3 | 266.34 |
| 59 | N-单去甲基 西布曲明 | N-Monodesmethyl Sibutramine | 168835-59-4 | C16H24ClN | 265.83 |
| 60 | N,N-双去甲基 西布曲明 | N,N-Didesmethyl Sibutramine | 84467-54-9 | C15H22ClN | 251.14 |
| 61 | 沙丁胺醇 | Salbutamol | 18559-94-9 | C13H21NO3 | 239.31 |
| 62 | 司可巴比妥 | Secobarbital | 76-73-3 | C12H17N2O3 | 237.28 |
| 63 | 褪黑素 | Melatonine | 73-31-4 | C13H16N2O2 | 232.12 |
| 64 | 芬氟拉明 | Fenfluramine | 458-24-2 | C12H16F3N | 231.12 |
| 65 | 苯巴比妥 | Phenobarbital | 50-06-6 | C12H12N2O3 | 232.08 |
| 66 | 可乐定 | Clonidine | 4205-90-7 | C9H9Cl2N3 | 229.09 |
| 67 | 异戊巴比妥 | Amobarbital | 57-43-2 | C11H18N2O3 | 226.13 |
| 68 | 卡托普利 | Captopril | 62571-86-2 | C9H15NO3S | 217.29 |
| 69 | 苯乙双胍 | Phenformin | 114-86-3 | C10H15N5 | 205.13 |
| 70 | 巴比妥 | Barbital | 57-44-3 | C8H12N2O3 | 184.08 |
| 71 | 麻黄碱 | Ephedrine | 299-42-3 | C10H15NO | 165.11 |
| 72 | 丁二胍 | buformin | 692-13-7 | C6H15N5 | 157.22 |
| 73 | 氨甲环酸 | Tranexamic Acid | 701-54-2 | C8H15NO2 | 157.21 |
| 74 | 二甲双胍 | Metformin | 657-24-9 | C4H11N5 | 129.10 |
| 75 | 烟酸 | Nicotinic acid | 59-67-6 | C6H5NO2 | 123.11 |

附录B

75种非法添加标准品色谱图

图B.1 利血平　             图B.2 格列喹酮           图B.3 羟基豪莫西地那非

图B.4 硫代艾地那非　        图B.5 格列苯脲　　           图B.6 格列美脲

图B.7 豪莫西地那非　　        图B.8 伐地那非　          　图B.9 西地那非

图B.10 红地那非         图B.11 伪伐地那非（前）     图B.12 那莫西地那非（后）

图B.13 瑞格列奈　　　      　图B.14 那红地那非　         图B.15 格列吡嗪

图B.16 洛伐他汀羟酸钠盐         图B.17 辛伐他汀          　图B.18 尼莫地平

图B.19 氨氯地平                图B.20 洛伐他汀          图B.21 美伐他汀

图B.22 氨基他达拉非             图B.23 他达拉非         图B.24 佐匹克隆

图B.25 尼索地平              图B.26 脱羟基洛伐他汀       图B.27 哌唑嗪

图B.28 非洛地平              图B.29 格列波脲            图B.30 尼群地平

图B.31 罗格列酮            图B.32 盐酸吡咯列酮        图B.33 罗通定

图B.34 醋氯芬酸              图B.35 硝苯地平            图B.36 三唑仑

图B.37 青藤碱              图B.38 呋塞米              图B.39 咪达唑仑

图B.40 格列齐特             图B.41 劳拉西泮             图B.42 酚酞

图B.43 二氧丙嗪              图B.44 氯硝西泮               图B.45 阿普唑仑

图B.46 扎来普隆                图B.47 氯氮卓               图B.48 氢氯噻嗪

图B.49 艾司唑仑              图B.50 奥沙西泮              图B.51 地西泮

图B.52 硝西泮                图B.53 西布曲明             图B.54 文拉法辛

图B.55 氯苯那敏             图B.56 氯美扎酮                图B.57 甲苯磺丁脲

图B.58 阿替洛尔        图B.59单去甲基西布曲明        图B.60双去甲基西布曲明

图B.61 沙丁胺醇          图B.62 司可巴比妥              图B.63 褪黑素

图B.64 芬氟拉明            图B.65 苯巴比妥               图B.66 可乐定

图B.67 异戊巴比妥            图B.68 卡托普利            图B.69 苯乙双胍

图B.70 巴比妥                 图B.71 麻黄碱                 图B.72 丁二胍

图B.73 氨甲环酸                图B.74 二甲双胍                 图B.75 烟酸

本方法负责起草单位：中国食品药品检定研究院。

验证单位：山东省食品药品检验研究院、陕西省食品药品检验所、辽宁省食品检验检测院（辽宁省药物研究院）。

主要起草人：钮正睿、曹进、李珉、李启艳、郭建博、高广慧。